- Mục tiêu

Tạo bản đồ độ ẩm đất bề mặt 10 m cho xã Hòa Lạc theo từng tháng, sử dụng dữ liệu đa vệ tinh và mô hình XGBoost, kiểm chứng bằng dữ liệu thực địa.

- Dữ liệu cần thu thập

| Nhóm | Dữ liệu | Công dụng | Độ phân giải |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm đất (nhãn) | SMAP (NSIDC-0779) | Làm nhãn huấn luyện 1 km | 1km |
| Radar | Sentinel-1 GRD (VV, VH) | Đặc trưng SAR, độ ẩm đất | 10m |
| Quang học | Sentinel-2 L2A (B2, B3, B4, B8, B11, B1 | NDVI, NDWI/NDMI, NBR2, hỗ trợ SAR | 10-20m |
| Khí tượng | CHIRPS 2.0 DAILY | Lượng mưa tổng tháng, tích lũy ngắn hạn | 5km |
| Địa hình | DEM (SRTM/ALOS) | Slope, Aspect, TWI, mask địa hình | 30m |
| Đất & Lớp phủ | SoilGrids/OpenLand Map + ESA WorldCover | Thành phần đất, lớp phủ | 30-100m |

- Chuẩn bị dữ liệu (tiền xử lý)

- Đưa tất cả dữ liệu về cùng CRS UTM Zone 48N và lưới 10 m.

- Sentinel-1: orbit → calibration → terrain correction → speckle filter → mask địa hình dốc → tính VV_dB, VH_dB, VV/VH, texture GLCM.

- Sentinel-2: mask mây, tính NDVI, NDWI/NDMI, NBR2; resample B11, B12 về 10 m.

- CHIRPS: tính tổng tháng; resample về 10 m để đồng lưới.

- DEM, SoilGrids, WorldCover: tính slope, aspect, TWI; resample về 10 m (bilinear cho biến liên tục, nearest cho phân loại).

- Tạo đặc trưng theo tháng

- Stack 10 m gồm SAR, quang học, mưa, DEM, đất, lớp phủ, DOY_sin/cos.

- Tính biến động tháng trước: ΔNDVI, Δσ⁰ nếu có.

- Gán nhãn SMAP-Derived 1 km cho mỗi pixel 10 m theo ô 1 km.

- Huấn luyện & suy diễn

- XBoost (reg: squarederror, tree_method=hist) trên stack 10 m với nhãn 1 km.

- CV không gian 25-50 km để kiểm tra.

- Sau đó suy diễn toàn AOl 10 m theo tile.

- Ràng buộc bảo toàn 1 km

- Điều chỉnh dự báo 10 m trong từng ô 1 km để trung bình khớp nhãn 1 km.

- Clip kết quả về 0-0.6 m%/m°.

- Đánh giá & bất định

- R2, ubRMSE, bias, tương quan theo tháng và lớp phủ.

- Triple-Collocation với ERA5-Land/ASCAT hoặc SMAP L2.

- Ensemble 5-10 mô hình để tính độ lệch chuẩn dự báo (UNCERTAINTY).

- Đầu ra

- Mỗi tháng xuất: SM_10m_YYYYMM. tif (GeoTIFF UTM 48N). UNC_10m_YYYYMM. tif.

- Metadata/thống kê tháng.

- Lộ trình triển khai

- Trên GEE: tạo composite tháng S1/S2 10 m.

- Chuẩn bị CHIRPS, DEM, SoilGrids, WorldCover về 10 m.

- Ghép thành stack tháng + nhãn 1 km.

- Huấn luyện XGBoost, suy diễn, áp ràng buộc 1 km.

- Xuất 36 bản đồ tháng 10 m và lớp bất định.